附件

机井灌溉控制器测评方案大纲

（征求意见稿）

一、测评目的

为进一步服务各地开展的高效农业节水灌溉项目建设，促进水利科技推广管理工作，我中心拟于2015年下半年组织开展机井灌溉控制器的测评工作。

二、测评报名要求

具有机井灌溉控制器产品（技术）研发、生产能力的各企事业单位，均可自愿报名参加。

三、测评产品（技术）分类

（一）单计电产品（技术）。机井灌溉控制器产品只具备电量监测功能，不支持远传。

（二）水电双计量+远传产品（技术）。机井灌溉控制器产品同时具有水量和电量的监测功能，并能够将数据传送到监控中心。

四、测评类型及顺序

（一）测评类型分为基本测评和延伸检测两类。

1、基本测评：包括实验室检测、户外检测与专家评定，主要判定产品（技术）是否合格。

实验室检测：由具有相应资质的第三方检测机构对各参测产品（技术）进行测试。实验室检测科目及评判标准详见表1。

户外检测与专家评定：参测单位对机井灌溉控制器和配套软硬件进行现场应用功能演示，由第三方机构检测记录并经专家现场评定。户外检测与专家评定科目及评判标准详见表2。

2、延伸检测，主要判定产品（技术）是否优秀，由具有相应资质的第三方检测机构进行检测评分。延伸检测科目及评判标准详见表3。

（二）测评顺序：实验室检测合格的，方能进行户外检测与专家评定；户外检测与专家评定合格的，方能进行延伸检测。

五、测评的有关要求

产品（技术）厂家在测评过程中，除机井灌溉控制器外，还应自带配套的计量设备并自行安装调试（配有计量设备的也应自带）。所有配套产品（技术）的规格型号需要提前报备，测评结束后，组织单位将对报备的产品（技术）封存。

六、测评结果与发布

（一）单计电产品（技术）

单计电产品（技术）只进行基本测评，不参加延伸检测，测评结果分为合格、不合格两类。

基本检测的测评项目分为关键项和次关键项两类。产品（技术）的所有关键项全通过，且次关键项全通过或只有1个不通过的，列入合格产品；关键项有不通过的或次关键项有两个及以上项目不通过的，为不合格。

（二）水电双计量+远传产品（技术）

水电双计量+远传产品（技术）进行基本测评和延伸检测，测评结果分为优秀、合格、不合格三类。

（三）结果发布

测评结果经10个工作日公示后，予以公开发布。

附表：

表1  实验室检测科目及评判标准

| 科目 | 内容 | 标准概述 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境适应性 | 跌落 | 包装状态下，通过1000mm自由跌落试验 | 关键项 |  |
|  | 湿度 | 相对湿度90%，控制器工作正常 | 关键项 |  |
|  | 振动 | 满足GB/T9359规定的振动试验 | 关键项 |  |
|  | 电磁环境 | 符合GB/T 17626.8规定的第三级要求 | 关键项 |  |
|  | 温度 | 零下5℃到65℃，控制器工作正常 | 关键项 |  |
| 固态存储功能 | 容量 | 记录条数不小于1000条 | 次关键项 |  |
|  | 存储准确 | 刷卡100次，存储100条，且时间正确 | 关键项 |  |
|  | 数据下载 | 支持本地抄表 | 关键项 |  |
| 数据采集 | 通信规约 | 满足水文监测数据通信规约（本次评测的具体规约待专家确定） | 关键项 | 单计电产品不测 |
|  | 数据传输 | 测试20次，数据全部上传 | 关键项 | 单计电产品不测 |
|  | 电表采集 | 采集脉冲电表或数字电表信号成功 | 关键项 |  |
|  | 水表采集 | 采集脉冲水表信号或采集数字计量信号成功 | 关键项 | 单计电产品不测 |
| 电气部分 | 电压波动 | 电压波动正负15%，设备能正常工作 | 关键项 |  |
|  | 防雷 | 具有防雷设备 | 关键项 |  |
| IC卡部分 | 刷卡稳定 | 刷卡100次，成功100次 | 关键项 |  |
|  | 充值稳定 | 充值100次，成功100次 | 关键项 |  |
|  | 开卡稳定 | 开卡100次，成功100次 | 关键项 |  |
|  | 销卡稳定 | 销卡100次，成功100次 | 关键项 |  |
|  | 卡性能稳定 | 对卡弯曲、油污、水浸泡后，卡工作正常，测试3次成功 | 次关键项 |  |

表2  户外检测与专家评定科目及测评标准

| 科目 | 内容 | 标准概述 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量设备 | 稳定性 | 抽水10分钟，重复3次，水、电的误差均不超过5% | 关键项 |  |
|  | 读数正确 | 设备读数与上报读数无误差，且电表数据的准确度在规定范围内。 | 关键项 |  |
| 使用方便 | 标识 | 引导、警示标识容易被农户接受 | 次关键项 | 专家评定 |
|  | 读数清晰 | 阳光或黑暗条件下，水量、电量等计数显示清晰 | 次关键项 | 专家评定 |
|  | 说明书齐全 | 有说明书，且清晰易懂 | 次关键项 | 专家评定 |
| 异常处理 | 停电处理 | 停电后，恢复供电，系统能否正确处理 | 关键项 |  |
|  | 紧急停水 | 用户卡失效后，可以紧急停水，待村管水员处理。 | 次关键项 |  |
|  | 断网 | 断网后再恢复联网，数据是否补报 | 次关键项 | 单计电产品不测 |
|  | 禁止多人同刷 | 正在灌溉的机井，其它农户不能使用 | 关键项 |  |
|  | 禁止非授权卡使用 | 禁止非经授权的卡在本地充值、刷卡使用。 | 关键项 |  |
|  | 系统失效不影响灌溉 | 系统失效后，电工可以直接灌溉，不影响农户作物生长 | 次关键项 | 专家评定 |
| 电气部分 | 防雷 | 具有必要的防雷设备 | 次关键项 | 专家评定 |
|  | 防触电 | 强电弱电隔离 | 关键项 | 专家评定 |
| 配套软件部分 | 开卡功能 | 具有此功能 | 关键项 |  |
|  | 充值功能 | 充值和充值记录查询 | 关键项 |  |
|  | 销卡功能 | 具有此功能 | 关键项 |  |
|  | 户用水统计 | 具有此功能 | 关键项 |  |
|  | 村用水统计 | 具有此功能 | 关键项 |  |
| 其它技术指标 | 防雨要求 | 对井房喷水5分钟，控制器能正常工作 | 关键项 |  |
|  | 安装环境要求 | 结构牢固，不易损坏，标识清晰易读 | 次关键项 | 专家评定 |
|  | 维护性要求 | 布线规范，设备可拆卸，替换容易 | 次关键项 | 专家评定 |

表3  延伸检测科目及评判标准表

| 科目 | 内容 | 标准概述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量设备 | 替换性 | 能够同时采集机械水表和超声波水表 | 10 |
|  | 精度检测--机械水表 | 在不同工况下，与0.5级电磁流量计对比，测量误差越小，得分越高 | 15 |
|  | 精度检测--超声波流量计 | 在不同工况下，与0.5级电磁流量计对比，测量误差越小，得分越高 | 15 |
| 异常处理 | 无水表信号 | 是否发送故障信息 | 5 |
|  | 无电表信号 | 是否发送故障信息 | 5 |
| 电气部分 | 预留软启动器接口 | 支持软启动器配合工作 | 10 |
| 配套软件部分 | 支持超定额加价 | 具有定额管理功能，超定额后，加收水资源费。 | 10 |
|  | 支持APP应用 | 通过手机能够查看用水记录和充值记录 | 10 |
| 其它技术指标 | 支持多点上报 | 灌溉记录可以同时向三个IP地址上报 | 10 |
|  | 抄表速度 | 抄表1000条，时间不大于100秒 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

抄送：水利部农村水利司

水利部科技推广中心                      2015年5月26日印发